Протокол расчета класса опасности отхода

| Наименование отхода: | Отходы коммунальные жидкие |
| --- | --- |
| Код отхода по ФККО: | 7 32 000 00 00 0 |

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.

Перечень веществ, составляющих отход (далее — компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по литературному источнику: Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1: монография / Р.С. Кузьмин. - Казань.: Дом печати, 2007. Стр. 31.

Результаты расчета по компонентам отхода:

| Компонент | Сод., % | Ci(мг/кг) | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органическое вещество /п.13, "Критерии"/ | 0.05 | 500 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,0005 |
| Азот аммонийный | 5∙10-3 | 50 | 3.181818 | 3.909091 | 3.909091 | 8111,308 | 0,006 |
| Фосфор неорганический | 2∙10-3 | 15 | 3.200000 | 3.933333 | 3.933333 | 8576,959 | 0,002 |
| Сульфаты | 0.01 | 100 | 3.400000 | 4.200000 | 4.222222 | 16681,005 | 0,006 |
| Хлориды | 0.01 | 100 | 3.416667 | 4.222222 | 4.250000 | 17782,794 | 0,006 |
| Карбонаты | 0.02 | 200 | 3.000000 | 3.666667 | 3.666667 | 4641,589 | 0,043 |
| Гидрокарбонаты | 0.01 | 100 | 3.250000 | 4.000000 | 4.000000 | 10000,000 | 0,010 |
| Кальций | 7∙10-3 | 70 | 3.166667 | 3.888889 | 3.888889 | 7742,637 | 0,009 |
| Железо | 1∙10-3 | 10 | 2.750000 | 3.333333 | 3.333333 | 13111,339 | 0,0008 |
| Калий | 1∙10-3 | 10 | 3.285714 | 4.047619 | 4.048780 | 11188,722 | 0,0009 |
| Алюминий | 1∙10-4 | 1 | 2.666667 | 3.222222 | 3.222222 | 1668,101 | 0,0006 |
| Мышьяк /Прил.2, "Критерии"/ | 5∙10-7 | 0,005 | 1.580000 | 1.770000 | 1.740000 | 55,000 | 0,00009 |
| Серебро /Прил.2, "Критерии"/ | 1∙10-7 | 0,001 | 2.140000 | 2.520000 | 2.520000 | 331,100 | 0,000003 |
| Ртуть /Прил.2, "Критерии"/ | 1∙10-9 | 0,00001 | 1.250000 | 1.330000 | 1.000000 | 10,000 | 0,000001 |
| Свинец /Прил.2, "Критерии"/ | 8∙10-7 | 0,008 | 1.460000 | 1.610000 | 1.520000 | 33,100 | 0,0002 |
| Кадмий /Прил.2, "Критерии"/ | 1∙10-8 | 0,0001 | 1.420000 | 1.560000 | 1.430000 | 26,900 | 0,000004 |
| Никель /Прил.2, "Критерии"/ | 4∙10-7 | 0,004 | 1.830000 | 2.110000 | 2.110000 | 128,800 | 0,00003 |
| Хром трехвалентный /Прил.2, "Критерии"/ | 4∙10-6 | 0,04 | 1.750000 | 2.000000 | 2.000000 | 100,000 | 0,0004 |
| Марганец /Прил.2, "Критерии"/ | 1.5∙10-5 | 0,15 | 2.300000 | 2.370000 | 2.730000 | 537,000 | 0,0003 |
| Кобальт | 2∙10-7 | 0,002 | 2.083333 | 2.444444 | 2.444444 | 278,256 | 0,000007 |

| Компонент | Сод., % | Ci(мг/кг) | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинк /Прил.2, "Критерии"/ | 3∙10-5 | 0,3 | 2.250000 | 2.670000 | 2.670000 | 463,400 | 0,0006 |  |
| Медь /Прил.2, "Критерии"/ | 1∙10-5 | 0,1 | 2.170000 | 2.560000 | 2.560000 | 358,900 | 0,0003 |  |
| СПАВы | 3∙10-7 | 0,003 | 2.125000 | 2.500000 | 2.500000 | 316,228 | 0,000009 |  |
| Нефтепродукты | 3∙10-7 | 0,003 | 3.125000 | 3.833333 | 3.833333 | 2511,886 | 0,000001 |  |
| Вода /п.13, "Критерии"/ | 99.884 | 998843 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,999 |  |
| Сумма по компонентам, % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель К степени опасности отхода: |  |  |  |  |  |  |  | 1.085 |
| Класс опасности отхода: |  |  |  |  |  |  |  | V |

Показатель К степени опасности отхода для окружающей среды рассчитывается по следующей формуле:

К = K1  + K2  +…+ Кm.

где K1, K2,… Кm - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды.

m – количество компонентов отхода.

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для окружающей среды осуществляется в соответствии с таблицей:

| Класс опасности отхода | Степень опасности отхода для окружающей среды (К) |
| --- | --- |
| I | 106 >= K > 104 |
| II | 104 >= K > 103 |
| III | 103 >= K > 102 |
| IV | 102 >= K > 10 |
| V | K <= 10 |

Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (Wi):

Ki = Ci / Wi,

где	 Ci - концентрация i-тогo компонента в отходе (мг/кг);

Wi - коэффициент степени опасности i-того компонента отхода для окружающей среды.

В соответствии с "п. 11 Критериев..." компонент: Органическое вещество относится к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi), равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для окружающей среды (Wi ), равным 106.

В соответствии с "п. 11 Критериев..." компонент: Вода относится к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi), равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для окружающей среды (Wi ), равным 106.

Для компонента: Мышьяк /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Серебро /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Ртуть /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Свинец /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Кадмий /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Никель /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Хром трехвалентный /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Марганец /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Цинк /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для компонента: Медь /Прил. 4, "Критерии"/ принимаем относительный параметр опасности компонента X и коэффициент степени опасности W в соответствии с приложением 2 к "Критериям...".

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для окружающей среды для различных компонентов природной среды.

Первичные показатели опасности компонента:  Азот аммонийный

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 1.500000 |  |  |  | 4 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.50000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0400000 |  |  |  | 2 | [5] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 4 |  |  |  | 4 | [5] |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 5.82 |  |  |  | 1 | [12] |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | 420.0 |  |  |  | 4 | [10] |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | с более выраж. влиянием др. критериев |  |  |  | 2 | [10] |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | накопление в одном звене |  |  |  | 3 | [10] |
| Информационное обеспечение |  | 0.8 |  |  |  | 3 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.181818 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 3.909091 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 3.909091 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 8111.308 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Фосфор неорганический

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 3.500000 |  |  |  | 4 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.05000000 |  |  |  | 3 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.3 |  |  |  | 1 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.200000 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 3.933333 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 3.933333 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 8576.959 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Сульфаты

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 500.000000 |  |  |  | 4 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 100.00000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.3 |  |  |  | 1 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.400000 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.200000 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.222222 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 16681.005 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Хлориды

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 350.000000 |  |  |  | 4 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 300.00000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.1500000 |  |  |  | 3 | [5] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 3 |  |  |  | 3 | [5] |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 3.46 |  |  |  | 2 | [12] |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | 4500.00000 |  |  |  | 3 | [11] |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | 800.0 |  |  |  | 4 | [10] |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | с токс. близкой к токс. исходн.вещества |  |  |  | 3 | [10] |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | накопление в одном звене |  |  |  | 3 | [10] |
| Информационное обеспечение |  | 0.9 |  |  |  | 4 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.416667 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.222222 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.250000 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 17782.794 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Карбонаты

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 53.000000 |  |  |  | 4 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 3 |  |  |  | 3 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 40.00000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0500000 |  |  |  | 2 | [6] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.4 |  |  |  | 1 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.000000 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 3.666667 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 3.666667 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 4641.589 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Гидрокарбонаты

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 10.000000 |  |  |  | 4 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 120.00000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.1000000 |  |  |  | 2 | [6] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 3.98 |  |  |  | 2 | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | 15000.00000 |  |  |  | 4 | [10] |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.6 |  |  |  | 2 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.250000 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.000000 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.000000 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 10000.000 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Кальций

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 20.000000 |  |  |  | 4 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 3 |  |  |  | 3 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 180.00000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.3000000 |  |  |  | 3 | [6] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.4 |  |  |  | 1 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.166667 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 3.888889 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 3.888889 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 7742.637 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Железо

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | Не установлен |  |  |  | 4 | [2] |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 0.300000 |  |  |  | 3 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 3 |  |  |  | 3 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.10000000 |  |  |  | 3 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0400000 |  |  |  | 2 | [5] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 3 |  |  |  | 3 | [5] |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 0.0 (Нерастворимый) |  |  |  | 4 | [14] |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [14] |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [14] |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | 98.00000 |  |  |  | 2 | [8] |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.6 |  |  |  | 2 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.333333 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.111111 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.117647 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 13111,339 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Калий

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | 360.000000 |  |  |  | 4 | [1] |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 50.00000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0100000 |  |  |  | 2 | [5] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 4 |  |  |  | 4 | [5] |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | 2430.00000 |  |  |  | 3 | [3] |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.5 |  |  |  | 2 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.285714 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.047619 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.048780 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 11188.722 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Алюминий

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 0.200000 |  |  |  | 3 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 3 |  |  |  | 3 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.50000000 |  |  |  | 4 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0100000 |  |  |  | 2 | [5] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 6.26 |  |  |  | 1 | [12] |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | 770.00000 |  |  |  | 3 | [3] |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | накопление в нескольких звеньях |  |  |  | 2 | [13] |
| Информационное обеспечение |  | 0.7 |  |  |  | 2 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 2.666667 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 3.222222 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 3.222222 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 1668.101 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Кобальт

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | 5.000000 |  |  |  | 2 | [1] |
| Класс опасности в почве |  | 2 |  |  |  | 2 | [2] |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 0.100000 |  |  |  | 2 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 2 |  |  |  | 2 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.01000000 |  |  |  | 2 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 3 |  |  |  | 3 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0004000 |  |  |  | 1 | [5] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 2 |  |  |  | 2 | [5] |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | 29.00000 |  |  |  | 2 | [8] |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | 1.1 |  |  |  | 1 | [8] |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | накопление в нескольких звеньях |  |  |  | 2 | [9] |
| Информационное обеспечение |  | 0.9 |  |  |  | 4 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 2.083333 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 2.444444 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 2.444444 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 278.256 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  СПАВы

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 0.100000 |  |  |  | 2 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.00050000 |  |  |  | 1 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 3 |  |  |  | 3 | - |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0050000 |  |  |  | 1 | [5] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 1.00 |  |  |  | 3 | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | 3500.00000 |  |  |  | 3 | [10] |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | 4.5 |  |  |  | 2 | [10] |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.6 |  |  |  | 2 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 2.125000 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 2.500000 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 2.500000 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 316.228 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Нефтепродукты

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 0.300000 |  |  |  | 3 | [4] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.05000000 |  |  |  | 3 | [7] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 3 |  |  |  | 3 | [7] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |
| LD50, мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |
| Информационное обеспечение |  | 0.3 |  |  |  | 1 | - |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 2,800000 |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 3,400000 |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 3,400000 |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 2511,886 |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

По установленным степеням опасности компонентов отхода для окружающей среды в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров (с учетом показателя информационного обеспечения):

где Bj – значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода;

n – количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода;

Binf – значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода.

Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

LgWi  = 4 – 4 / Zi;	Для 1 < Zi < 2

LgWi  = Zi;	Для 2 < Zi < 4

LgWi  = 2+4 / (6 – Zi),	Для 4 < Zi < 5

где Zi  = 4Xi / 3-1 / 3.

Показатель информационного обеспечения Binf рассчитывается путем деления числа оцененных первичных  показателей опасности компонента отхода (n) на 12.

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного обеспечения:

| Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n/12) | Балл Binf |
| --- | --- |
| <0,5(n < 6) | 1 |
| 0,5-0,7(n = 6-8) | 2 |
| 0,71-0,9(n = 9-10) | 3 |
| > 0,9 (n >= 11) | 4 |

Приложение 1

| Литература: |  |
| --- | --- |
| 1. | Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве, Госкомсанэпиднадзор РФ, утв. 06.02.1992 г. N 1. |
| 2. | МУ 2.1.7.730-99.Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, М., 1999. |
| 3. | Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. ПДК химических веществ в окружающей среде. Справочник, Л.: Химия, 1985. |
| 4. | ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Минздрав России утв. 30.04.2003 г. N 78. |
| 5. | ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, Минздрав России утв. 21.05.2003 г. N 114. |
| 6. | ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 97 |
| 7. | Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. |
| 8. | Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник / Бандман А.Л., Волкова Н.В. и др., под ред. Филова В.А. и др., Л.: Химия, 1989. |
| 9. | МРПТХВ Кобальт и его соединения N100, М., 1986. |
| 10. | Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах. Справочник, Л.: Химия, 1982. |
| 11. | Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу. Справочник, Л.: Химия, 1987. |
| 12. | Справочник химика, том 2. Под ред. Б. П. Никольского, Л: Химия, 1964 |
| 13. | МРПТХВ Алюминий и его соединения N127, М., 1992. |
| 14. | Свойства веществ: Справочник по химии / Р.А Кипер. - Хабаровск, 2013.- 1016 с. |

Приложение 2

Перечень сокращений в протоколе расчета класса опасности отхода

| ПДКп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в почве |
| --- | --- |
| ОДК | ориентировочно допустимая концентрация |
| ПДКв (мг/л) | предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения |
| ОДУ | ориентировочно-допустимый уровень |
| ОБУВ | ориентировочный безопасный уровень воздействия. |
| ПДКр.х.(мг/л) | предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения |
| ПДКс.с.(мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКпп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах |
| ПДКм.р.(мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКр.з. (мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны |
| МДС | максимально допустимое содержание. |
| МДУ | максимально допустимый уровень |
| S (мг/л) | растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20С |
| Снас (мг/м3) | насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20С и нормальном давлении. |
| Kow | коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20С. |
| LD50 (мг/кг) | средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях. |
| LCводн50 (мг/л/96ч) | средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов. |
| LC50 (мг/м3) | средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях. |
| БД | биологическая диссимиляция |
| БПК5 | биологический показатель кислорода, выраженный в мл О2/л за 5 суток |
| ХПК | химический показатель кислорода, выраженный в мл О2/100л |

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

http://uprza.ru/klop/

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

http://uprza.ru/klop-rf/

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2016 год.